МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

«Национальный исследовательский технологический

университет «МИСиС»

ИНСТИТУТ                 ИНСТИТУТ ТЕХНОЛОГИЙ

КАФЕДРА                   МЕТАЛЛОВЕДЕНИЕ ЦВЕТНЫХ МЕТАЛЛОВ

НАПРАВЛЕНИЕ      15.04.02 Технологические машины и оборудование

Отчет по практике цифрового производства

на тему: «Арбалет на Arduino nano с горячими снарядами»

Студент:  Литвиненко И.И.

Группа: МТМО-24-3

Проверил: Тавитов А.Г.

Москва 2025

Оглавление

Введение	3

Проектирование и печать	4

Сборка и управление	5

Вывод	7

Введение

В рамках практики по основам проектирования и прототипирования была поставлена задача создания установки, способной чем-либо стрелять, главным логическим компонентом которой должна выступать Arduin. Была выбрана концепция арбалета, способного вращаться по нескольким осям (по и против часовой стрелки, а также наклон) и выполнять выстрелы с использованием иголок из вольфрама в качестве стрел.

Основные цели проекта включали:

- Получение практических навыков работы с микроконтроллером Arduino;

- Освоение взаимодействия с сервоприводами;

- Моделирование и фигурная резка фанеры на лазерном станке с ЧПУ;

- Интеграция механических компонентов с базовой электроникой и реализация ручного управления через геймпад от XBOX.

Проектирование и резка

Сначала в Fusion 360 была спроектирована модель арбалета (рис. 1). После этого были сгенерирована выкройка всех деталей в программе Rhinocerus 7 и отправлена на резку из 3мм фанеры на углекислотный лазерный станок с помощью CorelDraw

Рисунок 1 – Модель арбалета

Сборка и управление

Установка включает в себя:

- Плату Arduino Nano

- Три сервопривода: два для наведения на цель и один для спуска

- Геймпад Xbox, как интерфейс взаимодействия с пользователем

- Непосредственно саму конструкцию арбалета

Большинство соединений на арбалете выполнены по технологии «шип-паз» и собираются без труда, однако для более надежной фиксации они были проклеены цианакрилатным клеем. В последствии в конструкцию арбалеты была добавлена кислородная горелка типа «Сапфир» для разогрева вольфрамовой иголки до высоких температур.

Проблемы и решения

Во время тестирования конструкции было выявлено 2 существенных недостатка. Первый недостаток заключался в малой силе выстрела, что было решено добавлением еще 3 резинок к одной первоначальной, что решило проблему. Второй недостаток заключался в недостаточном крутящем моменте серво машинки SG90, что приводило к невозможности выстрела. Эта проблема была решена путем замены SG90 на MG995.

Тестирование

Были проведены тестовые выстрелы, в которых использовались нагретые до температур около 1500 градусов заточенные вольфрамовые иглы. Управление установкой осуществлялось вручную с помощью геймпада. Поведение сервоприводов, резинок и горелки соответствовало ожидаемому, и механизм срабатывал стабильно.

Рисунок 2

Вывод

Проект продемонстрировал возможности интеграции механики и электроники на базовом уровне. В ходе работы были приобретены ценные навыки в 3D-моделировании, программировании на Arduino и Python, отладке сервомеханизмов, подготовке G-code и лазерной резки. Было выяснено что арбалету требуется прицел, поскольку попадание в цель затруднено.